# Утверждена

Постановлением Главы Студенокского сельсовета Железногорского района

№ 52 от 23.07.2014г.

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района

Курской области на 2014-2023 годы

Разработчик:  ООО НВЦ «Экор-агро»

# Генеральный директор                А.М. Кирилюк

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Студенокский сельсовет»

# Железногорского района Курской области

# на 2014-2023 годы"

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; Постановление Правительства РФ от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов»; |
| Заказчик Программы | Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цель Программы | - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Студенокский сельсовет»» Железногорского района Курской области |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2014 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 86360 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 6370 тыс. рублей; 2015 год – 40800 тыс. рублей; 2016 год – 5280 тыс. рублей; 2017 год – 10410 тыс. рублей; 2018 год – 7800 тыс. рублей; 2019 год – 5650 тыс. рублей; 2020 год – 4250 тыс. рублей; 2021 год – 2000 тыс. рублей; 2022 год – 1900 тыс. рублей. 2023 год – 1900 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Муниципальное образование «Студенокский сельсовет» расположено в Железногорском районе Курской области.

Муниципальное образование «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской включает в себя 3 населенных пункта. Центром муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области является деревня  Студенок.

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 года составила 2259 человек.

Муниципальное образование «Студенокский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений Железногорского района Курской области. Уровень дотационного обеспечения бюджета МО составляет 80 %.

На территории МО расположены следующие организации (объекты) социальной сферы – средняя общеобразовательная школа, детский сад, детский дом, дом культуры, сельская библиотека, амбулатория - отделение общей  врачебной (семейной) практики, 5 магазинов, почтовое отделение, муниципальное казенное учреждение культуры – военно-спортивный клуб специального назначения “Лидер”, отделение Сбербанка России.

Уровень развития экономики муниципального образования «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области  относительно невысокий. На территории муниципального образования расположено основное предприятие – ООО птицефабрика «Красная поляна».

Основная масса трудоспособного населения работает на предприятии – ООО птицефабрика «Красная поляна» и в предприятиях города Железногорска и других поселений Железногорского района. Кроме того, часть трудоспособного населения МО задействована в организациях социальной и бытовой сфер, функционирующих на территории МО

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Жилищный фонд муниципального образования «Студенокский сельсовет» составляют 12 многоквартирных домов на 703 квартиры и индивидуальные дома в количестве 200 единиц.

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 49212 кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2013 году на 1-го человека составляла 21,8 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет – 100%, сетевым газоснабжением – 98,0%, центральным отоплением – 72,2%, водопроводом – 94,9%, централизованной канализацией – 78,8%. Организован централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов.

По состоянию на 01.01.2013 года из трех сельских населенных пунктов, расположенных на территории Студенокского сельсовета к системе сетевого газоснабжения  подключены  два (п. Студенок и д. Студенок).

Объекты социальной сферы (народного образования и здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в управлении соответствующих районных учреждений и финансируются за счет средств районного и областного бюджетов.

В муниципальной собственности Студенокского сельсовета находятся – здание администрации сельского поселения, дом культуры.

### Показатели  многоквартирных домов п. Студенок  на 01.01.2014года

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерен. | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 12 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 703 |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 1717 |
| 4 | Общая площадь | (кв. м) | 36852 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |
| 5.1 | - отопление | кв. м | 36852 |
| 5.2 | - газоснабжение | кв. м | 36852 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | 26210 |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 36852 |
| 5.5 | - канализация | кв. м | 36852 |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |
| 6.1 | - отопление | кв. м | - |
| 6.2 | - газоснабжение | кв. м | - |
| 6.3 | - горячее водоснабжение | кв. м | 22069 |
| 6.4 | - холодное водоснабжение | кв. м | 22069 |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м | 36852 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |
| 7.1 | - отопление | % | - |
| 7.2 | - газоснабжение | % | - |
| 7.3 | - горячее водоснабжение | % | 60 |
| 7.4 | - холодное водоснабжение | % | 60 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |
| 8.1 | - тепло | Гкал/кв.м | 0,22 |
| 8.2 | - газ | куб.м/чел. | 132 |
| 8.3 | - горячая вода | куб.м/чел. | 29,2 |
| 8.4 | - холодная вода | куб.м/чел. | 43,8 |
| 8.5 | - электроэнергия | квтч/чел. | 1000 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |
| 9.1 | - тепло | тыс. Гкал | 8107 |
| 9.2 | - газ | тыс. куб. м | 226,6 |
| 9.3 | - горячая вода | тыс. куб. м | 35,7 |
| 9.2 | - холодная вода | тыс. куб. м | 75,2 |
| 9.3 | - электроэнергия | тыс. квтч | 1717 |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной сферы МО  Студенокский сельсовет на 01.01.2014 г.

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 13 |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 10000 |
| 3 | Численность работников | чел. | 300 |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 13 |
| 4.3 | - горячее водоснабжение | ед. | 12 |
| 4.4 | - холодное водоснабжение | ед. | 12 |
| 4.5 | - электроэнергия | ед. | 13 |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | 3 |
| 5.3 | - горячее водоснабжение | ед. | 4 |
| 5.4 | - холодное водоснабжение | ед. | 4 |
| 5.5 | - электроэнергия | ед. | 13 |
| 6 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | 1017 |
| 6.3 | - горячая вода | т. куб. м | 2,65 |
| 6.4 | - холодная вода | т. куб. м | 4,17 |
| 6.5 | - электроэнергия | т. квтч. | 450,0 |
| 7 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги |  |  |
| 7.1 | - тепло | % | 23 |
| 7.3 | - горячая вода | % | 33 |
| 7.4 | - холодная вода | % | 33 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 |

Показатели индивидуального жилищного фонда МО Студенокский сельсовет на 01.01.2014 года

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Общие данные |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (домов/жителей) |  |  |  | Наличие приборов учета (ед) |  |  | Потребление коммунальных услуг в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Удельное |  |  | Всего |  |  |
|  |  | Кол-во домов (ед.) | Кол-во жителей (чел.) | Общ. площадь (кв.м) | Центральный водопровод | Электроэнергия | канализация | сетевой газ | вода | электроэнергия | газ | Вода (куб.м /чел.) | Электроэнергия (кВтч/чел.) | Газ (куб.м/чел.) | Вода (тыс. куб.м) | Электроэнергия (тыс. кВтч) | Газ (тыс. куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | п. Студенок | 9 | 18 | 900 | 9/18 | 9/18 | 9/18 | 9/18 | 9 | 9 | 9 | 65,7 | 1000 | 1000 | 1,2 | 18 | 18 |
| 2 | д. Студенок | 145 | 478 | 8700 | 145/478 | 145/478 | - | 145/478 | - | 145 | 145 | 43,8 | 1000 | 1000 | 20,9 | 478 | 478 |
| 3 | д. Погарище | 46 | 46 | 2760 | - | 46/46 | - | - | - | 46 | - | - | 1000 | - | - | 46 | - |
|  | Итого | 200 | 542 | 12360 | 154/496 | 200/542 | 9/18 | 154/496 | 9 | 200 | 154 | - | - | - | 22,1 | 542 | 496 |

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

#### 3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

### В период с 2014 по 2023 годы в населенных пунктах муниципального образования   прогнозируется увеличение численности населения (табл. 4).  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно один 60-и квартирный дом общей площадью 4200 кв. метров и 60 индивидуальных жилых домов общей площадью 6000 кв.м (таблица 5).

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2023 году составит 22,7 кв. м на 1 человека (таблица 10).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере 1,0 % в год.

Кроме того, в целях улучшения социально-экономического положения поселения планируется построить в поселке Студенок (табл.7):

- пункт закупа сельскохозяйственной продукции, производимой населением на индивидуальных подворьях, с цехом первичной ее переработки и магазином (крытым рынком);

- автозаправочную станцию с автосервисом;

- многофункциональный пункт по социально-бытовому обслуживанию населения;

- теплицу (цех) по выращиванию цветов.

Прогноз роста численности населения в МО Студенокский сельсовет в 2013-2023 годах (чел.)

Таблица 4

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | п. Студенок | 1735 | 1745 | 1755 | 1765 | 1775 | 1785 | 1795 | 1805 | 1815 | 1825 | 1835 |
| 2 | д. Студенок | 478 | 481 | 484 | 487 | 490 | 493 | 496 | 499 | 502 | 505 | 508 |
| 3 | д. Погарище | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
|  | Всего по МО | 2259 | 2273 | 2287 | 2301 | 2315 | 2329 | 2343 | 2357 | 2371 | 2385 | 2399 |

Прогноз строительства жилья в МО Студенокский сельсовет в 2014 – 2023 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в п. Студенок | квартир | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 4200 | - | - | - | - | - | 4200 | - | - | - | - |
| 2 | Индивидуальные жилые дома в п. Студенок | домов | 30 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | кв. м | 3000 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома в д. Студенок | домов | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 2000 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома в д. Погарище | домов | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Всего по МО | квартир | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | домов | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | кв. м | 10200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4800 | 600 | 600 | 600 | 600 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

### вновь вводимого на 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах Студенокского сельсовета

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенного пункта | Электроснабжение |  |  |  | Газоснабжение |  | Водоснабжение |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | ТП ед./кВА | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Газопровод (км) | Индивидуальные газовые котлы (ед.) | Артскважина с водонапорной установкой (ед.) | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед.) | Напорная Канализация (км) |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в п. Студенок | 0,5 | 1/(2х250) | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 60 | - | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 |
| 2 | Индивидуальные жилые дома в п. Студенок |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 30 | 1 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 3 | Индивидуальные жилые дома в д. Студенок | 0,5 | 1/(2х250) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 20 | 1 | 1,0 | - | - | - |
| 4 | Индивидуальные жилые дома в д. Погарище | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 10 | 1 | 0,5 | - | - | - |
|  |  | 1,0 | 2/(2х250) | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 120 | 3 | 3,5 | 2,0 | 1 | 0,5 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО Студенокский сельсовет в 2014 – 2023 годах

Таблица 7

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование строящихся объектов | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | п. Студенок | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | - | - | - | + | - | - | - |
| 2 | п. Студенок | Автозаправочная станция с автосервисом | - | - | - | - | + | - | - |
| 3 | п. Студенок | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения | - | - | - | - | - | + | - |
| 4 | п. Студенок | Теплица (цех) по выращиванию цветов | - | - | - | - | - | - | + |
|  | ##### Всего по МО |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в п. Студенок МО Студенокский сельсовет

Таблица 8

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Газопровод (км) | Водопровод (км) | Самотечная канализация (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |  |  |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | 0,5 | 1/(2х250) | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 2 | Автозаправочная станция с автосервисом | 0,5 | 1/(2х250) | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Теплица (цех) по выращиванию цветов | 0,5 | 1/(2х250) | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |
|  | ##### Всего по МО | 1,5 | 3/(2х250) | 0,4 | 0,4 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах МО Студенокский сельсовет на 2014-2023 годы (кв.м)

Таблица  9

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2013 | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2014 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12 .2016 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2018 | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2020 ( | Убыль жилфонда в результате износа | Ввод нового жилья | Наличие жилфонда на 31.12.2022 |
| 1 | п. Студенок | 37752 | 755 | 600 | 37597 | 755 | 600 | 37442 | 755 | 4800 | 41487 | 755 | 600 | 41332 | 755 | 600 | 41177 |
| 2 | д. Студенок | 8700 | 174 | 400 | 8926 | 174 | 400 | 9152 | 174 | 400 | 9378 | 174 | 400 | 9604 | 174 | 400 | 9830 |
| 3 | д. Погарище | 2760 | 55 | 200 | 2905 | 55 | 200 | 3050 | 55 | 200 | 3195 | 55 | 200 | 3340 | 55 | 200 | 3485 |
|  | Итого по МО | 49212 | 984 | 1200 | 49428 | 984 | 1200 | 49644 | 984 | 5400 | 54060 | 984 | 1200 | 54276 | 984 | 1200 | 54492 |

Прогноз уровня обеспеченности жилфондом населения в МО Студенокский сельсовет в 2014-2023 годах

Таблица 10

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | п. Студенок | 37597 | 1755 | 21,4 | 37442 | 1775 | 21,1 | 41487 | 1795 | 23,1 | 41332 | 1815 | 22,8 | 41177 | 1835 | 22,4 |
| 2 | д. Студенок | 8926 | 484 | 18,4 | 9152 | 490 | 18,7 | 9378 | 496 | 18,9 | 9604 | 502 | 19,1 | 9830 | 508 | 19,4 |
| 3 | д. Погарище | 2905 | 48 | 60,5 | 3050 | 50 | 61,0 | 3195 | 52 | 61,4 | 3340 | 54 | 61,9 | 3485 | 56 | 62,2 |
|  | Итого по МО | 49428 | 2287 | 21,6 | 49644 | 2315 | 21,4 | 54060 | 2343 | 23,1 | 54276 | 2371 | 22,9 | 54492 | 2399 | 22,7 |

3.2. Прогноз схемы развития электроснабжения

Студенокского сельсовета

3.1.1 Текущее состояние системы электроснабжения

Потребители муниципального образования «Студенокский сельсовет»» Железногорского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК ОАО «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 5,0 км, ЛЭП-0,4 кВ – 8,0 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 10 единиц, общей мощностью 4500 кВА (табл.11). Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно.

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 2000 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 1000 кВт.

По состоянию на конец 2013 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,4 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2013 год   - 0,4 кВт/чел;

2014 – 2015 годы   - 0,45 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   - 0,50 кВт/чел;

2018 – 2019 годы   - 0,55 кВт/чел;

2020 – 2021 годы   - 0,60 кВт/чел.

2022 – 2023 годы   - 0,65 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Студенокского сельсовета в 2023 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2013 годом ввиду отсутствия сетевого газоснабжения увеличится в полтора раза и составит ~ 1500 кВт.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

Характеристика структуры системы электроснабжения, находящейся на территории

Студенокского сельсовета по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 11

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наличие сетейи подстанций |  |  |  | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП-10 кВ (км) | ###### п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП-0,4 кВ | Уличное освещение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | п. Студенок | 3,5 | 7/3750 | 3,8 | 3,8 | ОАО Курскэнерго |
| 2 | д. Студенок | 1,0 | 2/500 | 3,2 | 3,2 |  |
| 3 | д. Погарище | 0,5 | 1/250 | 1,0 | 1,0 |  |
|  | Итого | 5,0 | 10/4500 | 8,0 | 8,0 |  |

## 3.2.2.  Перспективы развития схемы электроснабжения

## Студенокского сельсовета в период 2014 -2023 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

- Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (80 домов общей площадью 8000 кв. м) построить 0,5 км ЛЭП-10 кВ, 1 ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА, 4,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 4,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12).

- Для электроснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 0,6 км ЛЭП-10 кВ,  3 ТП 10/0,4 кВ мощностью 2х250 кВА каждая,  0,4 км ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения (табл. 13)

- В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 6-и км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

- Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – филиала ОАО МРСК ОАО «Курскэнерго».

Прогноз строительства объектов электроснабжения для вводимого жилья

в населенных пунктах Студенокского сельсовета в 2014 – 2023 годах

Таблица 12

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Объекты строительства | Един. изм. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в п. Студенок | квартир | ед. | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ 2/(2х250) кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
|  |  | Улич. освещ. | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
| 2 | Индивидуальные жилые дома в п. Студенок | домов |  | 30 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  |  | Улич. освещ. | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома в д. Студенок | домов |  | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ 2/(2х250) кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  | Улич. освещ. | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома в д. Погарище | домов | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  |  | Улич. освещ. | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Всего по МО | квартир | ед. | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | домов | ед. | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ 2/(2х250) кВА | ед. | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-10 кВ | км | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
|  |  | ЛЭП-0,4 кВ | км | 3,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Улич. освещ. | км | 3,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Прогноз строительства объектов электроснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в п. Студенок МО Студенокский сельсовет

Таблица 13

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Планируемый год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) |  |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | 0,5 | 1/(2х250) | 0,1 | 0,1 | 2017 |
| 2 | Автозаправочная станция с автосервисом | 0,5 | 1/(2х250) | 0,1 | 0,1 | 2018 |
| 3 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения | - | - | 0,1 | 0,1 | 2019 |
| 4 | Теплица (цех) по выращиванию цветов | 0,5 | 1/(2х250) | 0,1 | 0,1 | 2020 |
|  | ##### Всего по МО | 1,5 | 3/(2х250) | 0,4 | 0,4 |  |

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в МО Студенокский сельсовет в 2014-2023 годах

Таблица 14

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | п. Студенок | 1755 | 0,45 | 790 | 1775 | 0,5 | 887 | 1795 | 0,55 | 987 | 1815 | 0,6 | 1089 | 1835 | 0,65 | 1193 |
| 2 | д. Студенок | 484 | 0,45 | 218 | 490 | 0,5 | 245 | 496 | 0,55 | 273 | 502 | 0,6 | 301 | 508 | 0,65 | 330 |
| 3 | д. Погарище | 48 | 0,45 | 22 | 50 | 0,5 | 25 | 52 | 0,55 | 29 | 54 | 0,6 | 32 | 56 | 0,65 | 36 |
|  | Итого по СП | 2287 | 0,45 | 1030 | 2315 | 0,5 | 1157 | 2343 | 0,55 | 1289 | 2371 | 0,6 | 1422 | 2399 | 0,65 | 1559 |

## Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения муниципального образования

## Студенокский сельсовет 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 15

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (м. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Электроснабжение строящегося 60-и квартирного жилого дома в п. Студенок | ВЛ-10 кВ – 0,5км | 0,5 | 2019 | Обеспечение электроэнергией 60-и квартирного дома (4200 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км | 0,2 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,1 км | 0,1 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,8 |  |  |  |
| 2 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Студенок | ВЛ-0,4 кВ – 1,5 км | 1,5 | 2014-23 | Обеспечение электроэнергией 30 домов (3000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-1,5 км | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 2,25 |  |  |  |
| 3 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Студенок | ВЛ-10 кВ – 0,5км | 0,5 | 2014-2023 | Обеспечение электроэнергией 20 домов (2000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-1,0 км | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 3,0 |  |  |  |
| 4 | Электроснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Погарище | ВЛ-0,4 кВ – 0,5 км | 0,5 | 2014-2023 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,5 км | 0,25 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,75 |  |  |  |
| 5 | Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции у населения с цехом переработки и магазином (крытым рынком) в п. Студенок | ВЛ-10 кВ – 0,5км | 0,5 | 2017 | Обеспечение электроэнергией объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,1 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,65 |  |  |  |
| 6 | Электроснабжение автозаправочной станции с автосервисом в п. Студенок | ВЛ-10 кВ – 0,5км | 0,5 | 2018 | Обеспечение электроэнергией объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,1 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,65 |  |  |  |
| 7 | Электроснабжение многофункционального пункта социально-бытового обслуживания в п. Студенок | ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км | 0,1 | 2019 | Обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы | Средства бюджета Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Уличное освещение-0,1 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 0,15 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Электроснабжение теплицы (цеха) по выращиванию цветов | ВЛ-10 кВ – 0,5км | 0,5 | 2020 | Обеспечение электроэнергией объектов производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | ТП 10/0,4 кВ - 2х250 кВА | 1,0 |  |  |  |
|  |  | ВЛ-0,4 кВ – 0,1 км | 0,1 |  |  |  |
|  |  | Уличное освещение-0,1 км | 0,05 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,65 |  |  |  |
| 9 | Выборочная реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах поселения | Уличное освещение-6 км | 3,0 | 2014 -2023 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | Средства бюджета |
|  | Итого |  | 15,9 |  |  |  |

### 3.3 Прогноз развития схемы газоснабжения

### МО Студенокский сельсовет

3.3.1  Текущее состояние системы газоснабжения

В МО Студенокский сельсовет к системе сетевого газоснабжения из трех населенных пунктов подключены два (п. Студенок и д. Студенок). Строительство сетей газоснабжения в данных населенных пунктах осуществлялось в 1985-1989 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 98,0%.

## 3.3.2  Перспективы развития схемы газоснабжения  МО

Студенокский сельсовет на период 2014-2023 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В 2015 году планируется газифицировать деревню Погарище и осуществить в 2015-2023 годах подключение к сетевому газоснабжению в общей сложности 46 домов существующего индивидуального жилищного фонда (табл.19).

Для осуществления данной задачи в период 2014-2019 годов планируется построить 1,5 км межпоселкового газопровода и   2,3 км распределительных газопроводов (табл.20).

Для газоснабжения вводимых 60-и квартирного дома и 60-и индивидуальных жилых домов в населенных пунктах муниципального образования общей площадью 10200 кв. м построить 4,5 км распределительных сетей газопровода (табл. 17).

Для газоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы в населенных пунктах муниципального образования построить 1,6 км распределительных сетей газопровода (т. 18).

### Характеристика системы газоснабжения населенных пунктов Студенокского сельсовета

### по состоянию на 01.01.2014г.

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Наименование собственника системы газоснабжения | Наименование обслуживающей организации | Наличие распределительных сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечено газом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Межпоселковый газопровод |  |  | Распределительный газопровод |  |  | Газораспределительные пункты |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (км) | Год ввода | Износ (%) | Кол-во (ед) | Год ввода | Износ (%) | Чел. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 |
| 1 | п. Студенок | Комитет по управлению имуществом Курской области | ОАО Курскгаз | 7,85 | 1987 | 50 | 2,91 | 1987 | 50 | 1 | 1987 | 50 | 1735 | 100 |
| 2 | д. Студенок |  |  |  |  |  | 3,84 | 1987 | 50 | 1 | 1987 | 50 | 478 | 100 |
| 3 | д. Погарище |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - | 0,0 |
|  | ###### Всего по МО |  |  | 7,85 | 1987 | 50 | 6,75 | 1987 | 50 | 2 | 1987 | 50 | 2213 | 98,0 |

Прогноз строительства объектов газоснабжения для

### вновь вводимого на 2014 – 2023 годах жилья  в населенных пунктах Студенокского сельсовета

Таблица 17

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Единица измерения | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в п. Студенок | квартир | ед. | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | газопровод | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 2 | Индивидуальные жилые дома в п. Студенок | домов | ед. | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | газопровод | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома в д. Студенок | домов | ед. | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | газопровод | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома в д. Погарище | домов | ед. | 10 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | газопровод | км | 0,5 | - | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Всего по МО | квартир | ед. | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | домов | ед. | 60 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | газопровод | км | 3,5 | 0,25 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

### Прогноз строительства объектов сетевого газоснабжения для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в МО Студенокский сельсовет

Таблица 18

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Распределительный газопровод (км) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с магазином в п. Студенок | 0,5 | 2017 |
| 2 | Автозаправочная станция с автосервисом в п. Студенок | 0,5 | 2018 |
| 3 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения в п. Студенок | 0,1 | 2019 |
| 4 | Теплица (цех) по выращиванию цветов в п. Студенок | 0,5 | 2020 |
|  | ##### Всего по МО | 1,6 |  |

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО Студенокский сельсовет  в 2014-2023 годах

Таблица 19

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Погарище | индивидуальные жилые дома | дом | 46 | - | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Итого по МО | индивидуальные жилые дома | дом | 46 | - | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов

### жилищного фонда, социальной и производственной сферы в МО Студенокский сельсовет  в 2014-2023 годах

Таблица 20

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Погарище | Межпоселковый газопровод | км | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 2,3 | - | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Всего по МО | Межпоселковый газопровод | км | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Распределительный газопровод | км | 2,3 | - | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Прогноз потребления сетевого газа с учетом теплоснабжения в год в населенных пунктах

### муниципального образования  Студенокский сельсовет на 2013-2022 годы

Таблица 21

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2014-2015 годы |  |  | 2016-2017 годы |  |  | 2018-2019 годы |  |  | 2020-2021 годы |  |  | 2022-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | п. Студенок | 1755 | 1000 | 1755 | 1775 | 1000 | 1775 | 1795 | 1000 | 1795 | 1815 | 1000 | 1815 | 1835 | 1000 | 1835 |
| 2 | д. Студенок | 484 | 1000 | 484 | 490 | 1000 | 490 | 496 | 1000 | 496 | 502 | 1000 | 502 | 508 | 1000 | 508 |
| 3 | д. Погарище | 14 | 1000 | 14 | 24 | 1000 | 24 | 34 | 1000 | 34 | 45 | 1000 | 45 | 56 | 1000 | 56 |
|  | Итого по МО | 2253 | 1000 | 2253 | 2289 | 1000 | 2289 | 2325 | 1000 | 2325 | 2362 | 1000 | 2362 | 2399 | 1000 | 2399 |

## Программы инвестиционных проектов развития системы газоснабжения

## муниципального образования «Студенокский сельсовет» 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 22

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся многоквартирных и индивидуальных жилых домов | 60-и квартирный жилой дом в п. Студенок – 0,5 км | 0,5 | 2019 | Обеспечение сетевым газом 10200 кв.м жилья | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Индивидуальные жилые дома в п. Студенок – 1,5 км | 1,5 | 2014 -23 |  |  |
|  |  | Индивидуальные жилые дома в д. Студенок – 1,0 км | 1,0 | 2014 -23 |  |  |
|  |  | Индивидуальные жилые дома в д. Погарище – 0,5 км | 0,5 | 2014 -23 |  |  |
|  |  |  | Итого – 3,5 |  |  |  |
| 2 | Строительство распределительного газопровода для газоснабжения строящихся объектов социальной и производственной сферы в п. Студенок | Пункт закупа сельхозпродукции с цехом переработки и магазином – 0,5 км | 0,5 | 2017 | Обеспечение сетевым газом объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Автозаправочная станция с автосервисом – 0,5 км | 0,5 | 2018 |  |  |
|  |  | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения – 0,1 км | 0,1 | 2019 |  |  |
|  |  | Теплица (цех) по выращиванию цветов | 0,5 | 2020 |  |  |
|  |  |  | Итого – 1,6 |  |  |  |
| 3 | Обеспечение сетевым газом существующего индивидуального жилфонда в д. Погарище | Строительство межпоселкового газопровода – 1,5 км | 3,0 | 2015-2023 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства бюджета Средства населения |
|  |  | Строительство распределительного газопровода – 2,3 км | 2,3 |  |  |  |
|  |  |  | Итого – 5,3 |  |  |  |
|  | Итого |  | 10,4 |  |  |  |

4.3. Схема

развития системы теплоснабжения муниципального образования

«Студенокский сельсовет»

на период 2014-2023 г.г.

4.3.1 Действующая система  теплоснабжения

МО Студенокский сельсовет

Система централизованного теплоснабжения имеется только в поселке Студенок и  включает в себя один источник теплоснабжения (поселковую котельную, работающую на газе) и присоединенные к нему сети теплоснабжения.

Система теплоснабжения находится в собственности муниципального образования Студенокский сельсовет.

Система теплоснабжения поселка Студенок имеет в экслуатации поселковую котельную, в которой установлены 2 котлоагрегата ТВГ-4Р общей мощностью 8,6 Гкал/ч, и 1742 м тепловых сетей и сетей ГВС в двухтрубном исполнении.

Эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет ООО «СКС».

Централизованным теплоснабжением обеспечены объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилфонд. Индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных газовых источников тепла.

Строительство  основных  инженерных  сетей  систем теплоснабжения в  поселке Студенок осуществлялось в основном  в 1980-1987 годах.  На текущий  период  износ  котельного оборудования составляет 75 %, тепловых  сетей  - 100 %.

Работы  по капитальному  ремонту  тепловых  сетей,  как    подземного,  так  и    наружного  исполнения,  не  производились. Высокий  процент  изношенности  тепловых  сетей  не  позволяет  с должным  качеством и с нормативным уровнем потерь предоставлять услуги  по  обеспечению  потребителей   тепловой  энергией.

На текущий момент  90 %  тепловых  сетей нуждаются в их срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

Установленный на 2013-2014  год всех групп потребителей тариф на тепло в размере 1542,47 (с НДС) рублей за 1 Гкал покрывает только текущие эксплуатационные затраты без учета затрат на проведение капитального ремонта.

Характеристика системы теплоснабжения п. Студенок по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 23

| № п/п | Наименование населенного пункта нахождения котельной | Котлоагрегаты |  |  |  |  | Вид топлива | Присоединенные тепловые сети |  |  |  |  | Собственник систем тепло- снабжения | Наименование обслуживающей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка котлоагрегата | количество | Общая мощность (Гкал/час) | Год установки | Уровень износа (%) |  | Длина (м) | Диаметр труб (мм) | Способ прокладки | Год укладки | Уровень износа (%) |  |  |
| 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 |
|  | ## Поселковая котельная в п. Студенок | ## ТВГ-4Р | ## 2 | ## 8,6 | ## 1980 | ## 75 | ## газ | ## 1742 | ## 25-219 | ## Подзем. | ## 1987 | ## 100 | ## МО ## Студенокский сс | ## ООО «СКС» |

### Себестоимость тепловой энергии, реализационные тарифы в п.Студенок в 2014 году

## Таблица 24

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование обслуживающей организации | Себестоимость тепловой энергии руб./Гкал | Тариф на реализацию тепловой энергии потребителям (руб./Гкал) |  | Обеспеченность приборами учета (%) |  | Норматив потребления тепла в год (Гкал/кв.м) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | население | прочие потребители | население | прочие потребители | население | социальная сфера |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Поселковая котельная в п. Студенок | ООО «СКС» | 1527,04 | 1542,47 | 1542,47 | - | 23 | 0,140 | 0,2 |

Баланс производства и реализации тепла, топлива и теплоносителя действующей системы централизованного теплоснабжения п. Студенок

Таблица 25

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Тепловой баланс котельной |  |  |
| 1.1 | Установочная мощность котельной | Гкал/час. | 8,6 |
| 1.2 | Присоединенная нагрузка – всего | Гкал/час. | 7,29 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/час. | 5,28 |
|  | - социальная сфера | Гкал/час. | 2,01 |
| 1.3 | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Гкал/час. | +1,31 |
| 1.4 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 85 |
| 1.5 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 7373 |
| 1.6 | Удельный расход условного топлива на производство тепла | кг.у.т./Гкал | 154 |
| 1.7 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 24 |
| 1.8 | Годовой расход условного топлива | т.у.т./год | 1135 |
| 1.9 | Годовой расход натурального топлива | тыс.куб.м./год | 995 |
| 1.10 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 187 |
| 2 | Баланс теплоносителя |  |  |
| 2.1 | Протяженность тепловых сетей | мт | 1742 |
| 2.2 | Расход теплоносителя (воды) | куб. м/сутки | 30,0 |
| 2.3 | Наличие и мощность установок водоподготовки | Ед. | 1 |
|  |  | куб. м/сутки | 50,0 |
| 2.4 | Уровень обеспеченности водоподготовки | % | 100 |
| 3 | Баланс потребляемого ресурса |  |  |
| 3.1 | Отапливаемая площадь - всего | кв. м | 42992 |
|  | - жилищный фонд | кв. м | 36852 |
|  | - социальная сфера | кв. м | 6140 |
| 3.2 | Потребление тепловой энергии, всего | Гкал/год | 6723 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/год | 5495 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/год | 1228 |
|  | - собственные нужды | Гкал/год | 100 |
| 3.3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 550 |
|  |  | % | 7,5 |
| 3.4 | Средний удельный расход тепла в год - всего | Гкал/кв.м |  |
|  | - жилищный фонд | Гкал/кв.м | 0,149 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/кв.м | 0,2 |

4.3.2 Перспектива развития системы  теплоснабжения

п. Студенок

Система централизованного теплоснабжения поселка Студенок в период 2014-2023 годов будет подвергнута коренной модернизации.

Модернизация системы теплоснабжения поселка Студенок  предполагает отключение ее от котельной птицефабрики Красная Поляна, установка блочно-модульной автоматизированной котельной мощностью 10 МВт, строительство участка магистральной теплосети 250 м с диаметром труб 219 мм и полная реконструкция системы теплоснабжения (1,4 км) с устройством  параллельной автономной циркуляционной системы горячего водоснабжения.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение вводимых в период 2014-2013 годов 60-ти квартирного жилого дома, объектов производственной (коммерческой) и социальной сфер предполагается осуществлять путем установки квартирных и объектных автономных газовых котлов.

Перспективный баланс расхода топлива и теплоносителя, производства и реализации тепла

действующей системы централизованного теплоснабжения п. Студенок в период 2014-2023 годов

Таблица 26

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Тепловой баланс котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Установочная мощность котельной | Гкал/час. | 8,6 | 8,6 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 1.2 | Присоединенная нагрузка – всего | Гкал/час. | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 | 7,29 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/час. | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 | 5,28 |
|  | - социальная сфера | Гкал/час. | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| 1.3 | Резерв (+), дефицит (-) мощности | Гкал/час. | +1,31 | +1,31 | +1,31 | +1,31 | +1,31 | +1,31 | +1,31 | +1,31 | +1,31 | +1,31 |
| 1.4 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 1.5 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 7373 | 7373 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 | 7077 |
| 1.6 | Удельный расход условного топлива на производство тепла | кг.у.т./Гкал | 154 | 154 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 1.7 | Удельный расход натурального топлива на производство тепла | куб.м/Гкал | 140 | 140 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 1.8 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.9 | Годовой расход условного топлива | т.у.т./год | 1135 | 1135 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 |
| 1.10 | Годовой расход натурального топлива | т.куб.м/год | 995 | 995 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 | 931 |
| 1.11 | Годовой расход электроэнергии | т.кВт.ч./год | 187 | 187 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 2 | Баланс теплоносителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность тепловых сетей | мт | 1742 | 1742 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| 2.2 | Расход теплоносителя (воды) | куб. м/сутки | 30,0 | 30,0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2.3 | Наличие и мощность установок водоподготовки | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | куб. м/сутки | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 2.4 | Уровень обеспеченности водоподготовки | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Баланс потребляемого ресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Отапливаемая площадь - всего | кв. м | 42992 | 42992 | 42992 | 42992 | 42992 | 42992 | 42992 | 42992 | 42992 | 42992 |
|  | - жилищный фонд | кв. м | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 | 36852 |
|  | - социальная сфера | кв. м | 6140 | 6140 | 6140 | 6140 | 6140 | 6140 | 6140 | 6140 | 6140 | 6140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.2 | Потребление тепловой энергии, всего | Гкал/год | 6823 | 6823 | 6723 | 6723 | 6723 | 6723 | 6723 | 6723 | 6723 | 6723 |
|  | - жилищный фонд | Гкал/год | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 | 5495 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/год | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 | 1228 |
|  | - собственные нужды | Гкал/год | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 550 | 550 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
|  |  | % | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.4 | Средний удельный расход тепла в год - всего | Гкал/кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - жилищный фонд | Гкал/кв.м | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 | 0,149 |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

Определение радиуса эффективного теплоснабжения систем централизованного теплоснабжения

в п. Студенок по состоянию на 01.01.2013г

Таблица 27

| Распределение присоединенной мощности потребителей по радиусу удаленности потребителей от источника питания и уровню потерь тепла в сетях |  |  |  |  |  | Размер радиуса эффективного теплоснабжения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Удаленность от источника питания |  |  |  |  |  |  |
| До 300 м |  | До 600 м |  | До 1000 м |  |  |
| Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) |  |
| 30 | 1,5 | 40 | 3,0 | 30 | 10,0 | 300 |

Мероприятия по реконструкции (модернизации) систем централизованного теплоснабжения

в поселке Студенок Студенокского сельсовета в 2014-2023 годах

Таблица 28

| № п/п | Наименование мероприятий | Един. измер. | Объемы выполняемых работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 10 МВт с двумя котлами, мощностью 5 МВт каждый и теплообменником для подготовки горячей воды | ед. | 1 | - | 1 | - |
| 2 | Строительство магистрального участка трассы теплоснабжения и горячего водоснабжения от блочно-модульной автоматизированной газовой котельной до головного распределительного теплового пункта | км | 0,25 | - | 0,25 | - |
| е | Реконструкция (замена) тепловых сетей с устройством автономной циркуляционной системы горячего водоснабжения | км | 1,4 | - | 1,4 | - |

Программа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции (модернизации)

объектов теплоснабжения в поселке Студенок Студенокского сельсовета в период 2014-2023 годов

Таблица 29

| № п/п | Цель и описание проекта и технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 10 МВт с двумя котлами, мощностью 5 МВт каждый и теплообменником для подготовки горячей воды | 25,0 | 2015 | Улучшение качества жизни сельского населения | Средства инвестора Средства бюджета |
| 2 | Строительство магистрального участка трассы теплоснабжения и горячего водоснабжения протяженностью 0,25 км от блочно-модульной автоматизированной газовой котельной до головного распределительного теплового пункта | 2,0 | 2015 |  |  |
| 3 | Реконструкция (замена) тепловых сетей протяженностью 1,4 км с устройством автономной циркуляционной системы горячего водоснабжения | 7,0 | 2015 | Улучшение качества и снижения стоимости оказания услуги теплоснабжения | Средства бюджета Инвестиционная надбавка к тарифу на тепло |
|  | Итого | 34,0 |  |  |  |

4.3.3. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Единой теплоснабжающей организацией на территории Студенокского сельсовета Железногорского района Курской области определяется  ООО «СКС».

4.3.4. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энерргии.

В связи с тем, что на территории поселка Студенок существует только один источник тепловой энергии – поселковая котельная (с 2015 года БМГАК) в ближайшее время не распределение тепловой нагрузки между различными источниками тепловой энергии не предусматривется.

# 4.3.5. Решение по бесхозяйным сетям

На территории Студенокского сельсовета бесхозяйных сетей теплоснабжения не имеется.

4.4. Схема

развития системы водоснабжения муниципального образования «Студенокский сельсовет»

на период 2014-2023 г.г.

4.4.1  Текущее состояние системы водоснабжения

Система централизованного водоснабжения Студенокского сельсовета обеспечивает питьевой водой жителей п. Студенок и д. Студенок.     По состоянию на 01.01.2013 года она включает в себя 3 артезианских скважины и 3,2 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования на 94,9% обеспечивает потребности населения в питьевой воде.

Производительность водозаборных сооружений составляет 720 куб.м/сутки.

Забор воды осуществляется из подземных источников (артезианских скважин) глубиной от 57  до  60 м и производительностью 10  куб.м/час каждая.

Применяемая технологическая схема очистки воды удовлетворяет  нормативам качества воды.

Централизованная система водоснабжения дер.Студенок Железногорского района обеспечивает водой c непосредственным вводом водопровода в здание следующих потребителей:

- многоквартирный жилищный фонд 12/703 домов/квартир;

- индивидуальный жилищный фонд 145 домов;

- детский сад, средняя школа, больница, кафе, дом культуры, сбербанк;

- продовольственные магазины.

Сеть водопровода выполнена из чугунных, стальных труб, а также труб ПВХ диаметром от 50 до 250 мм. Глубина прокладки 1,8-2,5 м.

Система водоснабжения муниципального образования Студенокский сельсовет Железногорского района характеризуется высокой степенью износа. Строительство  объектов  водоснабжения  в муниципальном образовании Студенокский сельсовет  осуществлялось в основном   до 90-х годов прошлого столетия. В связи, с чем амортизационный уровень износа, как водозаборных сооружений, так и водопроводных сетей составляет около 100 %.

На отдельных  участках  сетей  водоснабжения,  вследствие  усталости  (старения)  металла,  непрочности  стыков  труб,  а  также  неисправности  водопроводной  арматуры  на  наружных   сетях  трубопроводов  в  результате  образования  трещин  и  свищей  в  трубах происходят  многочисленные  утечки  воды.  Стальные  трубы  подверглись  коррозии,  и  дальнейшее  их  использование  для  водоснабжения  не  представляется  возможным.  Все это приводит к увеличению потерь и затрат на производство воды.

Систему водоснабжения муниципального образования Студенокский сельсовет обслуживает ООО «Студенокская Коммунальная Служба». На текущий момент отрасль водоснабжения убыточна. Установленный реализационный тариф на воду только на 80 %  покрывает затраты на производство услуги водоснабжения.

Жители д. Погарище и индивидуальных жилых домов п. Студенок и д. Студенок, неподключенных к системам централизованного водоснабжения, получают воду из колодцев.

Характеристика действующей системы водоснабжения в МО Студенокский сельсовет на 01.01.2014г.

Таблица 30

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | п. Студенок |  |  | д. Студенок |  |  |
|  |  |  |  | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Кол-во | Год ввода | Износ (%) |
| 1 | Действующие объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Насосные станции | ед. | 1 | 1 | 1987 | 100 | - | - | - |
| 1.2 | Артезианские скважины | ед. | 3 | 3 | 1987 | 100 | - | - | - |
| 1.3 | Водопроводы | км | 3,178 | 2,94 | 1972 | 100 | 0,238 | 2011 | 5 |
| 2 | Потребители системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Население – всего, в т.ч.: | чел. | 1021 | 1735 | - | - | 478 | - | - |
| 2.2 | Организации социальной сферы | ед. | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Прочие потребители | ед. | 5 | 5 | - | - | - | - | - |

Баланс забора и расхода воды системы централизованного водоснабжения

в МО Студенокский сельсовет по состоянию на 01.01.2014 г.

Таблица 31

| № п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Всего | ## В том числе |  |
|  |  |  |  | ## п. Студенок | ## д. Студенок |
| 1 | Наличие и производительность водозаборов |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 3 | 3 | - |
| 1.2 | Суточная производительность водозаборов | куб. м/сутки | 720 | 720 | - |
| 1.3 | Годовая производительность водозаборов | т. куб м/год | 240 | 240 | - |
| 2 | Забор и расход воды |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный суточный забор воды | куб м/сутки | 660 | 565 | 95 |
| 2.2 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | +60 | +155 | - |
| 2.3 | Годовой объем подачи воды в сеть | куб.м | 238300 | 203500 | 34800 |
| 2.4 | Потери воды в водопроводных сетях | куб.м |  |  |  |
|  |  | % | 40 | 40 | 40 |
| 2.5 | Объем реализации воды потребителям в год - всего | куб.м | 143000 | 122100 | 20900 |
|  | - население | куб.м | 133000 | 112100 | 20900 |
|  | - бюджетные организации | куб.м | 6820 | 11200 | - |
|  | - прочие потребители | куб.м | 3180 | 500 | - |
| 3 | ###### Нормативы потребления воды населением |  |  |  |  |
| 3.1 | ###### - ввод водопровода в дом | л/сутки | 180 | 180 | 180 |
| 4 | ###### Себестоимость воды, тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |
| 4.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 21,66 | 21,66 | - |
| 4.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 17,71 | 17,71 | - |
|  | - население | руб./куб.м | 17,71 | 17,71 | 17,71 |
|  | - бюджетные организации | руб./куб.м | 17,71 | 17,71 | - |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 17,71 | 17,71 | - |
| 4.3 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | подкл. | - | - | - |

4.4.2 Перспектива развития системы водоснабжения

в 2014-2023 годах

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2014-2023 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- В поселке Студенок построить:

- для водоснабжения вводимого 60-и квартирного жилого дома – 0,5 км водопровода

- для водоснабжения вводимых 30-и индивидуальных жилых домов - 1 артскважину и 1,5 км водопровода (табл. 32);

- для водоснабжения вводимых объектов социальной и производственной сферы построить 1,2 км водопровода (табл.33).

- В деревне Студенок для водоснабжения вводимых 20-и индивидуальных жилых домов построить  1 артскважину и 1,0 км водопровода (табл. 32);

- В деревне Погарище построить:

- для водоснабжения вводимых 10-и индивидуальных жилых домов построить  1 артскважину и 0,5 км водопровода (табл. 32);

- для водоснабжения существующего жилищного фонда 2 км водопровода (табл.35).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить в п. Студенок (табл.36):

– реконструкцию и модернизацию  3-х артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию (замену) 2,94 км водопроводных сетей.

Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимого жилья

в МО Студенокский сельсовет в 2014 – 2023 годах

Таблица 32

| № п/п | Наименование территорий застройки (населенных пунктов) | Объекты строит-ва | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в п. Студенок | квартиры | ед. | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | водопровод | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 2 | Индивидуальные жилые дома в п. Студенок | домов | ед. | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | артскважина | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водопровод | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 3 | Индивидуальные жилые дома в д. Студенок | домов | ед. | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | артскважина | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водопровод | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома в д. Погарище | домов | ед. | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | артскважина | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водопровод | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
|  | Всего по МО | квартир |  | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | домов | ед. | 60 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  | артскважина | ед. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | водопровод | км | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |

Прогноз строительства объектов водоснабжения для вводимых в 2014 – 2023 годах

объектов социальной сферы  в п. Студенок МО Студенокский сельсовет

Таблица 33

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Водопровод (км) | Срок ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | 0,5 | 2017 |
| 2 | Автозаправочная станция с автосервисом | 0,5 | 2018 |
| 3 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения | 0,1 | 2019 |
| 4 | Теплица (цех) по выращиванию цветов | 0,1 | 2020 |
|  | ##### Всего по МО | 1,2 |  |

### Прогноз подключения существующих индивидуальных жилых домов

### к системам водоснабжения в МО «Студенокский сельсовет»  в 2014-2023 годах

Таблица 34

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование вводимых объектов водоснабжения | Ед. изм. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Погарищи | Индивидуальные жилые дома | ед. | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Всего по МО | Индивидуальные жилые дома | ед. | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

### Прогноз строительства объектов водоснабжения для улучшения снабжения питьевой водой существующих

### объектов жилищного фонда в МО «Студенокский сельсовет» в 2014-2023 годах

Таблица 35

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | д. Погарище | Водопровод | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Всего по МО | Водопровод | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

### Прогноз реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения в МО Студенокский сельсовет 2014-2023 годах

Таблица 36

А) Артезианские скважины

| № п/п | Наименование населенного пункта | Хозяйственный номер | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции по годам (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пр-сть (м3/час) | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | п. Студенок |  | 10 | 1987 | 100 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Студенок |  | 10 | 1987 | 100 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | п. Студенок |  | 10 | 1987 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО |  | 30 | 1987 | 100 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |

Б) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование населенного пункта | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (км) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина (км) | Диам. (мм) | Год ввода | Износ (%) |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | п. Студенок | 2,94 | 25-200 | 1972 | 1000 | - | - | - | 1,5 | 1,44 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 2,94 | 25-200 | 1972 | 1000 | - | - | - | 1,5 | 1,44 | - | - | - | - | - | - |

Прогнозный баланс забора и расхода воды системы централизованного водоснабжения

в МО Студенокский сельсовет в период 2014-2023 годов

Таблица 37

| ## № ## п/п | Показатели | Единица измерения | ## Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2013 | ## 2014 | ## 2015 | ## 2016 | ## 2017 | ## 2018 | ## 2019 | ## 2020 | ## 2021 | ## 2022 | ## 2023 |
| 1 | Наличие и производительность водозаборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наличие артезианских скважин | ед. | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 1.2 | Суточная производительность водозаборов | куб. м/сутки | 720 | 720 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| 1.3 | Годовая производительность водозаборов | т. куб м/год | 240 | 240 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 2 | Забор и расход воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный суточный забор воды | куб м/сутки | 660 | 665 | 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 | 700 | 705 | 720 |
| 2.2 | Резерв (+), дефицит (-) | куб м/сутки | +60 | +55 | +770 | +765 | +760 | +755 | +750 | +745 | +740 | +735 | +730 |
| 2.3 | Годовой объем подачи воды в сеть | т. куб.м | 238 | 256 | 250 | 244 | 238 | 233 | 226 | 222 | 217 | 213 | 209 |
| 2.4 | Потери воды в водопроводных сетях | т. куб.м | 95 | 97 | 90 | 83 | 76 | 70 | 64 | 58 | 52 | 47 | 42 |
|  |  | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| 2.5 | Объем реализации воды потребителям в год - всего | т. куб.м | 143 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 |
|  | - население | т. куб.м | 133 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 153 | 154 | 155 | 157 | 157 |
|  | - бюджетные организации | т. куб.м | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 | 6,82 |
|  | - прочие потребители | т. куб.м | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 | 3,18 |
| 3 | ###### Нормативы потребления воды населением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ###### - ввод водопровода в дом | л/сутки | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 4 | ###### Себестоимость воды, тарифы и плата за подключение к сетям водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ###### Себестоимость воды | руб./куб.м | 21,66 | 22,52 | 23,43 | 24,36 | 25,34 | 26,35 | 27,41 | 28,50 | 29,64 | 30,83 | 32,06 |
| 4.2 | Реализационная стоимость воды (средняя) | руб./куб.м | 17,71 | 19,13 | 20,66 | 22,31 | 24,09 | 26,02 | 28,10 | 30,35 | 32,78 | 35,40 | 38,23 |
|  | - население | руб./куб.м | 17,71 | 19,13 | 20,66 | 22,31 | 24,09 | 26,02 | 28,10 | 30,35 | 32,78 | 35,40 | 38,23 |
|  | - бюджетные организации | руб./куб.м | 17,71 | 19,13 | 20,66 | 22,31 | 24,09 | 26,02 | 28,10 | 30,35 | 32,78 | 35,40 | 38,23 |
|  | - прочие потребители | руб./куб.м | 17,71 | 19,13 | 20,66 | 22,31 | 24,09 | 26,02 | 28,10 | 30,35 | 32,78 | 35,40 | 38,23 |
| 4.3 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | т.р./подкл. | - | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |

## Программа инвестиционных проектов Схемы развития водоснабжения

## Студенокского сельсовета 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 38

| № п/п | Описание и цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водоснабжение строящегося 60-и квартирного дома в п. Студенок | Строительство водопровода – 0,5 км | 0,5 | 2019 | Обеспечение питьевой водой 60 кв-р | Средства инвестора-застройщика |
|  | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в п. Студенок | Строительство артезианской скважины –1 ед. Строительство водопровода – 1,5 км | 1,0 1,5 | 2014-2023 | Обеспечение питьевой водой 30 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Итого | 2,5 |  |  |  |
| 2 | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Студенок | Строительство артезианской скважины –1 ед. Строительство водопровода – 1,0 км | 1,0 1,0 | 2014-2023 | Обеспечение питьевой водой 20 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Итого | 2,0 |  |  |  |
|  | Водоснабжение строящихся индивидуальных жилых домов в д. Погарище | Строительство артезианской скважины –1 ед. Строительство водопровода – 0,5 км | 1,0 1,0 | 2014-2023 | Обеспечение питьевой водой 10 домов | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Итого | 1,5 |  |  |  |
| 3 | Строительство водопровода для строящихся объектов социальной и производственной сферы в п. Студенок | Пункт закупа с/х продукции у населения – 0,5 км АЗС с автосервисом – 0,5 км Пункт социального обслуживания – 0,1 км Теплица для выращивания цветов–0,1 км | 0,5 0,5 0,1 0,1 | 2017 2018 2019 2020 | Обеспечение питьевой водой объектов социальной и производственной сферы | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Итого | 1,2 |  |  |  |
| 4 | Водоснабжение существующего жилфонда в д. Погарище | Строительство водопровода – 2,0 км | 2,0 | 2014-2023 | Подключение к водопроводу 40 домов | Средства бюджета Средства населения |
| 4 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Артезианские скважины – 3 ед. Водопровод – 2,94 км | 1,5 2,94 Итого – 4,44 | 2014 -2023 | Повышение качества услуги | Инвестиционная надбавка Средства бюджета |
|  | Итого |  | 14,14 |  |  |  |

4.5. Схема

развития системы водоотведения муниципального образования «Студенокский сельсовет»

на период 2014-2023 г.г.

4-5-1. Существующее положение в сфере водоотведения

Студенокского сельсовета

Централизованная система водоотведения имеется в поселке Студенок. Система водоотведения поселка Новоандросово состоят из 2-х напорных коллекторов, сети самотечной канализации и 2-х канализационных насосных станций. Стоки по напорному коллектору перекачиваются на очистные сооружения города Железногорска.

Объекты системы водоотведения находятся в муниципальной собственности Студенокского сельсовета.

Объекты системы водоотведения поселка Студенок были приняты в эксплуатацию в 1973 году и имеют 80% износа. Протяженность самотечного коллектора составляет 1,5 км, напорного – 1,0 км. Проектная мощность КНС составляет 500 куб. м/сутки. Расчетное максимальное суточное водоотведение составляет около 400 куб. м.

Систему водоотведения Студенокского сельсовета обслуживает ООО «СКС»

### На текущий момент отрасль водоотведения неубыточна. Установленный реализационный тариф на оказание услуги водоотведения для населения (27,71 руб./куб. м) не покрывает себестоимости услуги водоотведения (37,30 рублей).

Применяемая технологическая схема отвода стоков удовлетворяет  установленным санитарным нормативам.

### Характеристика системы водоотведения п. Студенок Студенокского сельсовета на 01.01.2014 г.

Таблица 39

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Год ввода | Износ (%) | Требует рек-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные насосные станции | ед. | 2 | 1973 | 100 | 2 |
| 2 | Напорные канализационные сети | км | 1,0 | 1973 | 70 | 1,0 |
| 3 | Самотечные сети канализации | км | 1,5 | 1973 | 80 | 1,5 |

Себестоимость отвода стоков, реализационные тарифы и плата за подключение к сетям водоотведения

Таблица 40

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Себестоимость отвода стоков | руб./куб.м | 37,30 |
| 2 | Тариф на реализацию услуги водоотведения | руб./куб.м | 28,78 |
| 3 | Плата за подключение к сетям водоотведения- всего, | руб./куб.м в сутки | - |

### Баланс отвода и очистки стоков по системе централизованного водоотведения Студенокского сельсовета в 2013 году

Таблица 41

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | ### Паспортная производительность сооружений канализации |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Канализационные насосные станции ### - суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 500 |  |
|  | ### - годовая производительность | ### т. куб. м/год | ### 180 |  |
| ### 2 | ### Структурный годовой баланс водоотведения |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Общий объем отвода стоков: ### - максимальный суточный | ### куб. м | 400,0 |  |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | 146 |  |
| ### 2.2 | ### Годовой объем стоков от населения | ### тыс. куб. м | ### 114 |  |
| ### 2.3 | ### Годовой объем стоков от объектов социальной сферы | ### тыс. куб. м | 20 |  |
| ### 2.4 | ### Годовой объем стоков от прочих организаций | ### тыс. куб. м | ### 12 |  |
| ### 3 | ### Нормативы потребления услуг водоотведения |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 180 |  |
| ### 3.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета | ### - |  |
| ### 3.3 | ### Организации производственной и коммерческой сфер |  | ### - |  |
| ### 4 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % |  | ### 60 |
| ### 4.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % |  | ### 23 |
| ### 4.3 | ### Организации производственной и коммерческой сфер | ### % |  | ### 100 |
| ### 5 | ###### Себестоимость услуги водоотведения, тарифы и плата за подключение ###### к сетям водоотведения |  |  |  |
| ### 5.1 | ###### Себестоимость услуги водоотведения | руб./куб.м | ### 37,30 |  |
| ### 5.2 | Реализационная стоимость услуги водоотведения (средняя) | руб./куб.м | ### 28,78 |  |
| ### 5.3 | ### Плата за подключение к сетям водоснабжения | ### т.р./подкл. | ### - |  |

4-5-2.  Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы централизованного водоотведения

Для обеспечения отвода бытовых и промышленных стоков от  вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы централизованного водоотведения Новоандросовского сельсовета.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых 60-и квартирного  жилого дома и индивидуальных жилых домов в п. Студенок построить 2 км самотечных сетей канализации.

- Для отвода бытовых стоков от вводимых в п. Студенок объектов социальной сферы построить 1,2 км самотечных сетей канализации.

- В связи с предельным износом сооружений водоотведения и в целях повышения надежности работы системы централизованного водоотведения, улучшения качества предоставления коммунальных услуг, снижения эксплуатационных затрат, выполнения в полной объеме санитарных и экологических требований по очистке стоков предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 2-х действующих канализационных насосных станций;

- реконструкцию 1,0 км напорного канализационного коллектора;

- реконструкцию 1,5 км самотечных сетей канализации.

Прогноз строительства объектов водоотведения для обеспечения коммунальными услугами вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в п. Студенок Студенокского сельсовета

Таблица 42

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Самотечная канализация (км) | Сроки строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Пункт закупа сельскохозяйственной продукции с цехом первичной переработки и магазином (крытым рынком) | 0,5 | 2017 |
| 2 | Автозаправочная станция с автосервисом | 0,5 | 2018 |
| 3 | Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения | 0,1 | 2019 |
| 4 | Теплица (цех) по выращиванию цветов | 0,1 | 2020 |
|  | ##### Всего по СП | 1,2 |  |

Прогноз строительства объектов водоотведения для вводимого жилья

В МО Студенокский сельсовет в 2014 – 2023 годах

Таблица 43

| № п/п | Наименование территорий застройки | Наименование вводимых объектов | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Многоквартирный жилой дом в п. Студенок | квартир | ед. | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | Самотечная канализация | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| 2 | Индивидуальные жилые дома в п. Студенок | домов | ед. | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Самотечная канализация | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
|  | Всего по МО | квартир | ед. | 60 | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - |
|  |  | домов | ед. | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | Самотечная канализация | км | 2,0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,65 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

### Прогнозный баланс отвода стоков по системе централизованного водоотведения п. Студенок в 2014-2023 годах

Таблица 44

| ### № п/п | ### Показатели | ### Един. измер. | ### Кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2013 | ### 2014 | ### 2015 | ### 2016 | ### 2017 | ### 2018 | ### 2019 | ### 2020 | ### 2021 | ### 2022 | ### 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ### Паспортная производительность сооружений канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1 | ### Канализационные насосные станции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - количество | ### ед. | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 | ### 2 |
|  | ### - суточная производительность | ### куб. м/сутки | ### 500 | ### 500 | ### 500 | ### 500 | ### 500 | ### 500 | ### 500 | ### 500 | ### 500 | ### 500 | ### 500 |
|  | ### - годовая производительность | ### т. куб. м/год | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 |
| ### 2 | ### Структурный годовой баланс водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 2.1 | ### Общий объем отвода стоков: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### - максимальный суточный | ### куб. м | 400,0 | ### 402 | ### 404 | ### 406 | ### 408 | ### 410 | ### 412 | ### 414 | ### 416 | ### 418 | ### 420 |
|  | ### - годовой | ### тыс. куб. м | 146 | 146,7 | 147,4 | 148,1 | 148,8 | 149,5 | 150,2 | 150,9 | 151,6 | 152,3 | 153 |
| ### 2.2 | ### Годовой объем стоков от населения | ### тыс. куб. м | ### 114 | ### 114,7 | ### 115,4 | ### 116,1 | ### 116,8 | ### 117,5 | ### 118,2 | ### 118,9 | ### 119,6 | ### 120,3 | ### 121 |
| ### 2.3 | ### Годовой объем стоков от объектов социальной сферы | ### тыс. куб. м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ### 2.4 | ### Годовой объем стоков от прочих организаций | ### тыс. куб. м | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 | ### 12 |
| ### 3 | ### Нормативы потребления услуг водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### л/сутки/чел. | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 | ### 180 |
| ### 3.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### по приборам учета | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 3.3 | ### Организации производственной и коммерческой сфер |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |
| ### 4 | ### Уровень обеспеченности потребителей приборами учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.1 | ### Население (ввод водопровода в жилое помещение) | ### % | ### 60 | ### 70 | ### 85 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 4.2 | ### Организации социальной (бюджетной) сферы | ### % | ### 23 | ### 50 | ### 75 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 4.3 | ### Организации производственной и коммерческой сфер | ### % | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 | ### 100 |
| ### 5 | ###### Себестоимость услуги водоотведения, тарифы и плата за подключение к сетям водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.1 | ###### Себестоимость услуги водоотведения | руб./куб.м | ### 37,30 | ### 38,80 | ### 40,34 | ### 41,96 | ### 43,64 | ### 45,38 | ### 47,20 | ### 49,08 | ### 51,05 | ### 53,09 | ### 55,21 |
| ### 5.2 | Реализационная стоимость услуги водоотведения (средняя) | руб./куб.м | ### 28,78 | ### 31,08 | ### 33,57 | ### 36,25 | ### 39,15 | ### 42,29 | ### 45,67 | ### 49,32 | ### 53,27 | ### 57,53 | ### 62,13 |
| ### 5.3 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | т.р./подкл. | ### - | ### 25 | ### 25 | ### 25 | ### 25 | ### 25 | ### 25 | ### 25 | ### 25 | ### 25 | ### 25 |

Прогноз объемов реконструкции объектов централизованного водоотведения

в МО Студенокский сельсовет в 2014 – 23 годах

Таблица 45

А) Канализационные насосные станции

| № п/п | Место нахождения канализационной насосной станции | Текущее состояние |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год ввода | Износ (%) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | п. Студенок | 1973 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | п. Студенок | 1973 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |

Б) Напорные канализационные сети

| № п/п | Место нахождения напорной канализации | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | п. Студенок | 1,0 | 1973 | 80 | 1,0 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |

В) Самотечные канализационные сети

| № п/п | Место нахождения напорной канализации | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|  | п. Студенок | 1,5 | 1973 | 80 | 1,5 | - | - | - | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | 1,5 | - | - | 1,5 | - | - | - | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |

Прогнозный перечень инвестиционных проектов, необходимых для реализации мероприятий Схемы развития централизованного водоотведения МО Студенокский сельсовет на 2014 - 2023 годы

Таблица 46

| № п/п | Описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство самотечной канализации для вводимого жилфонда в п. Студенок | 60-и квартирный жилой дом – 0,5 км; Индивидуальные жилые дома – 1,5 км | 0,5 1,5 | 2019 2014 -2023 | Обеспечение канализацией вводимого жилья | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Итого | 2,0 |  |  |  |
| 2 | Строительство самотечной канализации для вводимых объектов социальной и производственной сфер в п. Студенок | Пункт закупа с/х продукции у населения с цехом переработки и магазином – 0,5 км АЗС с автосервисом – 0,5 км Многофункциональный пункт социально-бытового обслуживания населения – 0,1 км Теплица (цех) по выращиванию цветов – 0,1 км | 0,5 0,5 0,1 0,1 | 2017 2018 2019 2020 | Обеспечение централизованной канализацией объектов социальной и производственной сфер | Средства инвестора-застройщика |
|  |  | Итого | 1,2 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция существующих объектов водоотведения в п. Студенок | Канализационные насосные станции – 2 ед. Напорная канализация – 1,0 км Самотечная канализация – 1,5 км | 2,0 1,5 1,5 | 2017-2018 | Улучшение надежности и качества услуг водоотведения Снижение расхода электроэнергии | Бюджет-50% Инвестиционная надбавка – 50% |
|  |  | Итого | 5,0 |  |  |  |
|  | Итого |  | 8,2 |  |  |  |

## 4.6. Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Студенокский» на период 2014-2023 годов

## С целью повышения качества по оказанию услуги по сбору и утилизации бытовых отходов и снижению затрат предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и утилизации ТБО и ЖБО.

В период 2014-2023 годов планируется осуществить ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок и увеличение парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

в МО «Студенокский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 47

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 2273 | 1,5 | 3410 | 852 | 4262 |
| 2 | 2015 | 2287 | 1,6 | 3659 | 915 | 4574 |
| 3 | 2016 | 2301 | 1,7 | 3912 | 978 | 4890 |
| 4 | 2017 | 2315 | 1,8 | 4167 | 1042 | 5209 |
| 5 | 2018 | 2329 | 1,9 | 4425 | 1106 | 5531 |
| 6 | 2019 | 2343 | 2,0 | 4686 | 1171 | 5857 |
| 7 | 2020 | 2357 | 2,1 | 4950 | 1237 | 6187 |
| 8 | 2021 | 2371 | 2,2 | 5216 | 1304 | 6520 |
| 9 | 2022 | 2385 | 2,3 | 5485 | 1372 | 6857 |
| 10 | 2023 | 2399 | 2,4 | 5758 | 1439 | 7197 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов от индивидуального жилфонда в МО «Студенокский сельсовет» на 2014-2023 годы

Таблица 48

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Средний норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014 | 524 | 4,2 | 2201 |
| 2 | 2015 | 528 | 4,4 | 2323 |
| 3 | 2016 | 532 | 4,6 | 2447 |
| 4 | 2017 | 536 | 4,8 | 2573 |
| 5 | 2018 | 540 | 5,0 | 2700 |
| 6 | 2019 | 544 | 5,2 | 2829 |
| 7 | 2020 | 548 | 5,4 | 2959 |
| 8 | 2021 | 552 | 5,6 | 3091 |
| 9 | 2022 | 556 | 5,8 | 3225 |
| 10 | 2023 | 560 | 6,0 | 3360 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Студенокский сельсовет»

Таблица 49

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Грузовая автомашина | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Мусоровоз (контейнеровоз) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Ассенизационная машина | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Тракторы колесные с тележкой и универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м | - | - | 7 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |

## Программа инвестиционных проектов развития системы сбора и вывоза бытовых отходов муниципального образования Студенокский сельсовет 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

Таблица 41

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2014 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -50 ед. | 0,5 | 2014-2021 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 30 ед. | 1,2 | 2016-2018 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 2 ед. | 1,8 | 2014-2016 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2014 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 3,72 |  |  |

Раздел 5. Целевые показатели Программы

Таблица 42

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Всего | в т. ч. по годам реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 6,0 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 3 | Количество построенного газопровода | км | 5,1 | 0,25 | 0,35 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Установка квартирных газовых котлов | ед. | 124 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 67 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Количество построенных теплосетей | км | 0,25 | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Количество реконструированных теплосетей | км | 1,4 | - | 1,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Количество построенных котельных | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Количество построенных водозаборов | ед. | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Количество построенного водопровода | км. | 6,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 11 | Количество реконструированного водопровода | км. | 2,94 | - | - | 1,5 | 1,44 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Количество построенных сетей канализации | км. | 3,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,65 | 0,65 | 0,75 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 13 | Количество реконструированных сетей канализации | км. | 2,5 | - | - | - | 1,5 | 1,0 | - | - | - |  |  |
| 14 | Количество реконструированных КНС | ед. | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |  |  |
| 15 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - газоснабжения |  |  | 98,0 | 98,2 | 98,4 | 98,6 | 98,8 | 99,0 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,8 |
|  | -теплоснабжения |  |  | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 | 76,7 |
|  | -водоснабжения |  |  | 95,4 | 95,9 | 96,4 | 96,9 | 97,4 | 97,9 | 98,4 | 98,9 | 99,4 | 99,9 |
|  | -водоотведения |  |  | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 |
| 16 | Объем вводимого жилфонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 10200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | -газоснабжения |  | 10200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | -водоснабжения |  | 10200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | -водоотведения |  | 10200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 4800 | 600 | 600 | 600 | 600 |

Раздел 6. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления коммунальных услуг в МО Студенокский сельсовет в период 2014-2023 годов

## Прогноз установки приборов учета в жилищном фонде   в 2014-2023 годах

Таблица 43

| № п/п | Назначение приборов учета | Количество устанавливаемых приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Прогнозируемая экономия (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ###### Многоквартирный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Общедомовые приборы учета электроэнергии | 12 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | Электроэнергия – 10% |
| 2 | Квартирные приборы учета газа | 700 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Газ – 20% |
| 3 | Квартирные приборы учета воды | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | Вода – 20% |
|  | Индивидуальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Приборы учета воды | 200 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Вода – 20% |

## Прогноз энергосбережения в уличном освещении в 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 44

| № п/п | Наименование объекта уличного освещения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Уличная территория населенных пунктов Студенокского сельсовета | Замена голых проводов на самонесущий кабель | км | 6,0 | 2017 | 2000 | 5000 |
|  |  | Замена светильников с лампами накаливания на энергоэффективные | ед. | 100 | 2017 | 1000 | 25000 |
|  | Итого |  |  |  |  | 3000 | 65000 |

## Прогноз энергосбережения на объектах теплоснабжения в 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 45

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Блочно-модульная котельная п. Студенок | Устройство технологического учета отпуска тепла в сеть | ед. | 1 | 2017 | 300,0 | Снижение потерь тепла на 20% |

## Прогноз энергосбережения на объектах водоснабжения  в 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 46

| № п/п | Наименование объекта водоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Электроэнергия (кВтч) | Вода (куб.м) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Водозаборные скважины | Оборудование приборами учета | ед. | 3 | 2014 -17 | 60,0 |  | 12000 |
| 2 | Водозаборные скважины | Оборудование глубинных насосов устройством плавного пуска | ед. | 3 | 2014-17 | 120,0 | . 12000 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 180,0 | 12000 | 12000 |

## Прогноз энергосбережения на объектах водоотведения в 2014 – 2023 годы (в ценах 2013 года)

## Таблица 47

| № п/п | Наименование объекта водоотведения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый годовой объем экономии электроэнергии (кВтч) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Канализационные насосные станции | Оборудование насосов устройством плавного пуска | ед. | 2 | 2014-17 | 50,0 | 2500 |

Раздел 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2014 - 2023 годы составляет 86360 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 48 и 49.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Студенокский сельсовет на 2014 - 2023 годы (т.р.)

Таблица 48

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 15,9 | 3,0 | 7,8 | - | 5,1 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 10,4 | 3,0 | 5,8 | - | 1,6 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 34,0 | 27,0 | - | 7,0 | - |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 14,14 | - | 8,5 | 4,44 | 1,2 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 8,2 | - | 2,0 | 5,0 | 1,2 |
| 6 | Программа сбора и вывоза ТБО | 3,72 | 0,22 | - | 3,5 | - |
|  | Всего по Программе | 86,36 | 33,22 | 24,1 | 19.94 | 9,1 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Студенокский сельсовет на 2014 - 2023 годы (м.р.)

Таблица 49

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 15,9 | 2,25 | 0,75 | 0,75 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 2 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 10,4 | 0,3 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по теплоснабжению | 34,0 | - | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 14,14 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,94 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 5 | Программа инвестиционных проектов по водоотведению | 8,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 3,4 | 2,9 | 0,75 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| 6 | Программа сбора и вывоза ТБО | 3,72 | 0,17 | 0,9 | 1,38 | 0,67 | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - |
|  | Всего по Программе | 86,36 | 6,37 | 40,8 | 5,28 | 10,41 | 7,8 | 5,65 | 4,25 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |

Раздел 8. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Студенокский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация муниципального образования готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация муниципального образования ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Студенокский сельсовет» Железногорского района Курской области на 2014 – 2023 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение 60-и квартирного жилого дома в п. Студенок | млн.р | 1,8 | - | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 1.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |  |
| 1.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в п. Студенок | млн.р | 2,25 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 | 0,225 |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  | млн.р | 0,75 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Студенок | млн.р | 3,0 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Погарище | млн.р | 0,75 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 4.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,25 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |  |
| 5 | ###### Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции с цехом переработки и магазином (крытым рынком) в п. Студенок | млн.р | 1,65 | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | ###### Электроснабжение АЗС с автосервисом в п. Студенок | млн.р | 1,65 | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - |  |
| 6.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 6.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 6.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - |  |
| 7 | ###### Электроснабжение пункта социально-бытового обслуживания в п. Студенок | млн.р | 0,15 | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - |  |
| 7.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 7.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | ###### Электроснабжение теплицы (цеха) по выращиванию цветов п. Студенок | млн.р | 1,65 | - | - | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 8.1 | Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 8.2 | Строительство ТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - |  |
| 8.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 8.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - | - |  |
| 10 | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 6,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | Администрация МО ОАО «Курскэнерго» |
|  |  | млн.р | 3,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |  |
|  | Итого | млн.р | 15,9 | 2,25 | 0,75 | 0,75 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газопровод для строящихся жилых домов | млн.р | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | Администрация МО Застройщик ОАО «Курскэнерго» |
| 1.1 | 60-и квартирный дом в п. Студенок | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома в п. Студенок | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 1.3 | Индивидуальные жилые дома в д. Студенок | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.4 | Индивидуальные жилые дома в д. Погарище | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 | ###### Газопровод для строящихся объектов производственной и социальной сферы | млн.р | 1,6 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Пункт закупа сельхозпродукции в п. Студенок | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | ###### АЗС с автосервисом в п. Студенок | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания в п. Студенок | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 2.4 | ###### Теплица (цех) по выращиванию цветов в п. Студенок | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - |  |
| 3 | ###### Газоснабжение существующего индивидуального жилфонда в д. Погарище | млн.р | 5,3 | - | 3,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 3.1 | ###### Строительство межпоселкового газопровода | км | 1,5 | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 2,3 | - | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,3 | - | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  | Итого | млн.р | 10,4 | 0,3 | 4,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |

3. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Строительство блочно-модульной автоматизированной газовой котельной мощностью 10 МВт (2 котла по 5 МВт) и теплообменником для подготовки горячей воды | млн.р | 25,0 | - | 25,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО ООО «СКС» |
| 2 | ###### Строительство магистрального участка трассы теплоснабжения и ГВС протяженностью 0,25 км от блочно-модульной котельной до головного распределительного теплового пункта в п. Студенок | млн.р | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО ООО «СКС» |
| 3 | ###### Реконструкция (замена) тепловых сетей протяженностью 1,4 км с устройством автономной циркуляционной системы ГВС в п. Студенок | млн.р | 7,0 | - | 7,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрация МО ООО «СКС» |
|  | Итого | млн.р | 34,0 | - | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

- Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Един. измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Водопровод к строящемуся 60-и квартирному дому в п. Студенок | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ООО «СКС» |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Водоснабжение строящихся индивидуальных домов в п. Студенок | млн.р | 2,5 | 1,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 2.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.2 | Водопровод | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3 | ###### Водоснабжение строящихся индивидуальных домов в д. Студенок | млн.р | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 3.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | Водопровод | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4 | ###### Водоснабжение строящихся индивидуальных домов в д. Погарище | млн.р | 1,5 | 1,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 4.1 | Артезианская скважина | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Водопровод | км | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 5 | ###### Водопровод для строящихся объектов производственной и социальной сферы в п. Студенок | млн.р | 1,2 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | Администрация МО Застройщик ООО «СКС» |
| 5.1 | ###### Пункт закупа сельхозпродукции с цехом переработки и магазином | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | ###### АЗС с автосервисом | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 5.3 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания населения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 5.4 | ###### Теплица (цех) по выращиванию цветов | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | Водопровод для существующего жилфонда в д Погарище | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |  |
| 5 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 4,44 | - | 0,5 | 2,0 | 1,94 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.1 | Артезианские скважины | ед. | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Сети водопровода | км | 2,94 | - | - | 1,5 | 1,44 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,94 | - | - | 1,5 | 1,44 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | млн.р | 14,14 | 3,5 | 1,0 | 2,5 | 2,94 | 1,0 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |

5. Водоотведение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Самотечная канализация для строящегося 60-и квартирного дома в п. Студенок | км | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | Администрация МО Застройщик ООО «СКС» |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |  |
| 2 | Самотечная канализации для строящихся индивидуальных домов в п. Студенок | км | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |
| 3 | Самотечная канализация для строящихся объектов производственной и социальной сферы в п. Студенок | млн.р | 1,2 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | Администрация МО Застройщик ООО «СКС» |
| 3.1 | ###### Пункт закупа сельхозпродукции с цехом переработки и магазином | км | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.2 | ###### АЗС с автосервисом | км | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
| 3.3 | ###### Пункт социально-бытового обслуживания населения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |  |
| 2.3 | ###### Теплица (цех) по выращиванию цветов | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - |  |
| 3 | Реконструкция действующих объектов водоотведения в п. Студенок | млн.р | 5,0 | - | - | - | 2,75 | 2,25 | - | - | - | - | - | Администрация МО ООО «СКС» |
| 3.3 | Реконструкция КНС | ед. | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - |  |
| 3.4 | Реконструкция напорной канализации | км | 1,0 | - | - | - | 0,5 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - |  |
| 3.5 | Реконструкция самотечной канализации | км | 1,5 | - | - | - | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,5 | - | - | - | 1,0 | 0,5 | - | - | - | - | - |  |
|  |  |  | 8,2 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 3,4 | 2,9 | 0,75 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |  |

6. Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО ООО «СКС» |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | - | - | 10 | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,5 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 30 | - | - | 7 | 13 | 10 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 1,2 | - | - | 0,28 | 0,52 | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотракторной техники по сбору и вывозу ТБО | ед | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,8 | - | 0,8 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 3,72 | 0,17 | 0,9 | 1,38 | 0,67 | 0,5 | - | - | 0,1 | - | - |  |